附件

辽宁省企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基本信息

| 单位名称 | 营口钢铁有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 56462556—7 | 法定代表人 | 倪长辉 |
| 厂址 | 辽宁省营口市老边区嘉晨大道1号 | 联系电话 | 0417—3933367 |
| 主要生产经营 内容 | 生产、销售黑色冶金矿产品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造生铁、球墨铸造管件、铸钢件、连铸坯、螺纹钢、圆钢、盘圆、低合金钢棒材、中宽带钢、碳钢等各种钢材、水渣、钢渣、烧结矿、球团、白灰、焦炭、耐火材料、铁矿石、铁矿粉；经营货物及技术进出口（国家规定的专营进出口商品和国家禁止的进出口等特殊商品除外）。 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 线材 |  | 200万吨/年 |  |
| 棒材 |  | 100万吨/年 |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 |  | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 排放口1 | 零排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口2 | 零排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 零排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 |  | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 排放口1 | 球团回转窑 |  | 四静电场除尘 |  | 二氧化硫 |  | 126 | 8123 |  | 10126 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 42 | 3342 |  | 4060 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 26.5 | 1955 |  | 2256 |  |  | 50 |  | 达标 |
| 排放口2 | 成品转运 |  | 布袋除尘 |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 23 | 2335 |  | 3352 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口5 | 1#烧结机机头 |  | 四静电场除尘 |  | 二氧化硫 |  | 108 | 894.45 |  | 1788.9 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 111 | 2865 |  | 5730.3 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 28 | 1361.8 |  | 2723.7 |  |  | 50 |  | 达标 |
| 排放口6 | 1#烧结机机尾 |  | 四静电场除尘 |  | 二氧化硫 |  | 98 | 865.45 |  | 1655.3 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 105 | 2863 |  | 5320.1 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 32 | 1322.3 |  | 2223 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口 7 | 2#烧结机机头 |  |  | 四静电场除尘 | 二氧化硫 |  | 153 | 765.8 |  | 1336.3 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 121 | 2726 |  | 5553.2 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 26 | 1356.3 |  | 2356.3 |  |  | 50 |  | 达标 |
| 排放口 8 | 2#烧结机机尾 |  |  | 四静电场除尘 | 二氧化硫 |  | 136 | 832.6 |  | 1562 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 113 | 2235 |  | 5103.6 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 23 | 1565.3 |  | 2566.1 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口9 | 配料室 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 25.3 | 5936 |  | 6899 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口 12 | 竖窑1号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 19 | 532 |  | 603 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口 13 | 竖窑2号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 22 | 495 |  | 529 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口 14 | 原料及成品 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 17.8 | 563 |  | 896 |  |  | 30 |  | 达标 |
| 排放口 15 | 炼铁喷煤 |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 18 | 2489 |  | 2656 |  |  | 25 |  | 达标 |
| 排放口 16 | 出铁场 1号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 19.3 | 2059 |  | 2339 |  |  | 25 |  | 达标 |
| 排放口 17 | 出铁场 2号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 16.3 | 1864 |  | 2065 |  |  | 25 |  | 达标 |
| 排放口 18 | 高炉矿槽1号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 19.4 | 1828 |  | 2138 |  |  | 25 |  | 达标 |
| 排放口 19 | 高炉矿槽2号 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 19.4 | 1637 |  | 1835 |  |  | 25 |  | 达标 |
| 排放口 20 | 高炉热风炉1号 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 85 | 2867 |  | 3035 |  |  | 100 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 154 | 1987 |  | 2755 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 17 | 1558 |  | 2638 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 21 | 高炉热风炉2号 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 85 | 2867 |  | 3035 |  |  | 100 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 154 | 1987 |  | 2755 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 17 | 1558 |  | 2638 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 28 | 转炉二次除尘 |  |  | 布袋除尘 | 烟（粉尘）颗粒 |  | 9.6 | 1937 |  | 2868 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 35、36 | 一轧加热炉（煤烟、无烟） |  |  |  | 二氧化硫 |  | 82 | 2986 |  | 4562 |  |  | 150 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 116 | 10230 |  | 26990 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 12 | 1932 |  | 3656 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 37、38 | 二轧加热炉（煤烟、无烟） |  |  |  | 二氧化硫 |  | 78 | 2897 |  | 4623 |  |  | 150 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 109 | 10358 |  | 25390 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 8.6 | 1863 |  | 3622 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 39、40 | 三轧加热炉（煤烟、无烟） |  |  |  | 二氧化硫 |  | 87 | 2932 |  | 4368 |  |  | 150 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 124 | 13230 |  | 25662 |  |  | 300 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 9.6 | 1865 |  | 3398 |  |  | 20 |  | 达标 |
| 排放口 41、42 | 2台65t/h锅炉 1台240t/h锅炉 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 35 | 1265 |  | 1445 |  |  | 100 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 116 | 8535 |  | 9658 |  |  | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟（粉尘）颗粒 |  | 6.3 | 1946 |  | 2637 |  |  | 10 |  | 达标 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 高炉水冲渣 |  | 否 |  |  |  |  | 外销 |  |  |  |  | 145400吨 |  |  |  |
| HW08废矿物油 |  | 是 |  |  |  |  | 贮存/外销 |  |  |  |  | 15吨 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂界东营钢东路中段 |  | 58.4 |  |  |  | 49.7 |  |  | 昼间65；夜间55 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界南天盛路中段 |  | 55.7 |  |  |  | 47.8 |  |  | 昼间65；夜间55 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界西西环路中段 |  | 52.8 |  |  |  | 45.5 |  |  | 昼间65；夜间55 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂界北营钢路中段 |  | 52.7 |  |  |  | 48 |  |  | 昼间65；夜间55 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生产污水处理 | 2014.05 | 9600吨/天 | 正常 |
|  | 生活污水处理 | 2014.05 | 80吨/小时 | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 大气污染物 | 烧结机头四电场静电除尘 | 2013.05 | 1140000m³/h | 正常 |
|  | 烧结机尾四电场静电除尘 | 2013.05 | 756000m³/h | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 固体废物 | 料场 | 2012.10 | 30万吨 | 正常 |
|  | 简易库房 | 2012.10 | 20 吨 | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 噪声 | 消音装置 | 2012.10 |  | 正常 |
|  | 隔音装置 | 2012.10 |  | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 营口天盛重工装备（原） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 市环保局 | 备案时间 | 2014年3月10日 |
| 主要内容 | 1、重污染天气应急措施： - 、接到市环保部门三级应急预警后，对污染较大的厂、车间降低生产负荷30%，减少污染物的排放。 - 、接到市环保部门一、二级应急预警后，对污染物较大的厂、车间降低生产负荷50%，减少污染物的排放。 - 、定时洒水，降低扬尘。 - 煤气泄漏应急措施： - 、设备上设有煤气遮断阀，事故时切断煤气，上方设有放散管，并设有自动点火装置，将煤气放散对环境的影响降到最小。 - 、煤气储罐区设有自动检测仪、报警仪，一旦有煤气泄漏立即报警，采取紧急措施处理泄漏事故。 - 、对于事故的处理措施，包括无关人员撤离、抢修人员携带防毒面具进行设备检修。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 配置了自动烟气、烟尘检测仪器，配置专人每天对烧结、炼铁、炼钢的排污口进行检测，发现问题及时处理。保证达标排放。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规